ООО «Фирма DF-Компонент» г.Александров

Т/ф:  8 (49244) 6-56-39

E-mail:dfcom@alexandrov.ru

dfcom@bk.ru

### Сайт www.dfcom.narod.ru

### Микросхемы   интегральные

КР1171СП28, КР1171СП42

Микросхемы интегральные КР1171СП28, КР1171СП42 в пластмассовом корпусе КТ-26 представляют собой пороговые устройства и предназначены для применения в аппаратуре, где требуется предупреждение об изменении контролируемого напряжения ниже допустимого уровня.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2.1 по ГОСТ 15150-69.

3 –вход,  2 - общий, 1 – выход

Тип микросхемы обозначается буквами «СП».

Номинал напряжения срабатывания обозначается соответствующими цифрами.

## Предельно-допустимые режимы эксплуатации:

| Параметр | Обозначение, единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |
| Диапазон входного напряжения | UI , В | 1,5 | 20 |
| Максимальное выходное напряжение | UL MAX , В |  | 20 |
| Максимальный выходной ток | I L MAX , мА |  | 10 |
| Рассеиваемая мощность при Токр  25 C, Вт * | P max, Вт |  | 0.5 |
| Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда | RT кр-окр , 0С/Вт |  | 200 |
| Температурный диапазон | Т окр. , 0С | -40 | +85 |

* В диапазоне рабочей температуры окружающей среды (Токр) от 25 C до повышенной рабочей температуры среды максимально допустимая рассеиваемая мощность (Р mах)  снижается линейно и рассчитывается по формуле:

Р mах (при 25 C) • (125 – Токр)

Р mах  =                                                                       ,  Вт

200

## Основные электрические параметры при Токр.ср= ( 25  10 )0С :

| Наименование параметра (режим измерения) | Буквенное обозначение, единица измерения |  | Норма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее |  | не более |  |
| Напряжение срабатывания (UO=20В, RL=2кOм, UOL 0,4В): КР1171СП28 КР1171СП42 | UITP , В |  | 2,65 4,0 |  | 2,95 4,4 |  |
| ## Выходное напряжение низкого уровня: КР1171СП28, ( UI=2,6В ) КР1171СП42, ( UI=3,95В ) |  | UOL , В |  |  |  | 0,4 0,4 |
| Ток потребления в дежурном режиме: КР1171СП28, ( UI=3,0В ) КР1171СП42, ( UI=4,45В ) | ICCH , мкА |  |  |  | 10 10 |  |
| Ток срабатывания: КР1171СП28, ( UI=2,6В ) КР1171СП42, ( UI=3,95В ) | IITP , мкА |  |  |  | 300 300 |  |
| Ток утечки на выходе ( UO=20В, UI=20В ) | ILO , мкА |  |  |  | 1,0 |  |
| Напряжение гистерезиса | Uh , мВ |  | 30 |  | 120 |  |

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.: Золото - 0.02694г. Серебро - 0.5880г.

Цветных металлов не содержится.

Сведения о приемке:

Микросхемы КР1171СП28, КР1171СП42 соответствует техническим условиям

АДБК. 431.350.271ТУ